2015年一级建造师《市政实务》真题实战练习（三）

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、在车站隧道中，施工难度大、技术措施复杂，造价也高的是(　　)。

A.单拱车站隧道

B.双拱车站隧道

C.三拱车站隧道

D.多拱车站隧道

2、为保证燃气管网的安全与操作方便，地下燃气管道上的阀门一般都设置在(　　)。

A.阀门井口

B.补偿器上方

C.阀门井内

D.放散管内

3、单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程的中心支柱浇筑，下一步骤为(　　)。

A.池底防渗层施工

B.浇筑池底混凝土垫层

C.池内防水层施工

D.池壁分块浇筑

4、高2m的乔木土球直径为(　　)cm。

A.40～50

B.70～80

C.80～100

D.100～140

5、沥青路面面层类型中，(　　)适用于支路及其以下道路的路面、支路的表面层，以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层。

A.热拌沥青混合料

B.沥青表面处治料

C.温拌沥青混合料

D.冷拌沥青混合料

6、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持(　　)批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续后，方可按照规定挖掘。

A.市政工程行政主管部门

B.公安交通管理部门

C.市政工程建设主管部门

D.城市规划部门

7、城市桥梁预制桩的接桩不可采用(　　)。

A.焊接

B.机械连接

C.法兰连接

D.热熔连接

8、顶管顶进采用敞口式顶管机时，应将地下水位降至管底以下不小于(　　)m处，并应采取措施，防止其他水源进入顶管的管道。

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

9、混凝土配合比中，根据施工条件的差异和变化、材料质量的可能波动调整配合比的是(　　)设计阶段。

A.初步配合比

B.试验室配合比

C.基准配合比

D.施工配合比

10、微表处理工程施工流程中，气温(　　)℃时养护30min满足设计要求后，即可开放交通。

A.25～30

B.20～30

C.15～30

D.25～35

11、 机械开挖时，必须避开构筑物、管线，在距管道边(　　)m范围内应采用人工开挖。

A.1

B.2

C.5

D.4

12、 沥青混凝土路面的压实层最大厚度不宜大于(　　)mm。

A.100

B.150

C.200

D.250

13、 地铁车站中，仅供乘客上、下乘降用，最常用、数量最多的车站属于(　　)。

A.换乘站

B.区域站

C.枢纽站

D.中间站

14、 城市污水二级处理的作用是(　　)。

A.去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质

B.去除污水中的悬浮物质

C.进一步处理难降解的有机物

D.去除污水中氮、磷物质

15、 城市给水排水管道工程地基施工，槽底局部超挖或发生扰动时，超挖深度不超过150mm时，可用(　　)回填夯实。

A.天然级配砂石

B.挖槽原土

C.砂砾

D.卵石

16、 关于沥青混凝土面层施工人工摊铺沥青混合料的说法，错误的是(　　)。

A.摊铺时应扣锹布料，不得扬锹远甩

B.摊铺不得中途停顿，并尽快碾压

C.边摊铺边整平，严防骨料离析

D.整幅施工时，路中一侧宜预先设置挡板

17、 为了减少相邻焊缝焊接应力的相互影响，当标准未规定时，同一管道上的两条纵向焊缝之间的距离不应小于(　　)mm。

A.100

B.150

C.300

D.200

18、 由煤屑、炉渣、三合土等组成，且多用于临时性或过渡性园路的路面称为(　　)。

A.块料路面

B.简易路面

C.整体路面

D.碎料路面

19、 不符合燃气管道严密性试验的是(　　)。

A.试验压力应为设计压力的1.15倍，但不得低于o.1MPa

B.试验需在燃气管道全部安装完成，且填土至管顶0.5m以上后才可进行

C.严密性试验前应向管道内充气至试验压力

D.稳压的持续时间一般不少于12h，修正压力降不超过150Pa为合格

20、 符合国家规范要求的，供给居民生活、公共建筑和工业企业生产作燃料用的公用性质的燃气是指(　　)。

A.液化石油燃气

B.人工燃气

C.天然气

D.城镇燃气

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21、 根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)的规定，城镇道路面层宜优先采用A级沥青，不宜使用煤沥青，其主要技术性能包括(　　)。

A.安全性

B.感温性

C.耐久性

D.抗压性

E.黏结性

22、 管棚超前支护主要适用于(　　)。

A.软弱地层

B.黏土地层

C.砂土质地层

D.强膨胀性地层

E.断层破碎带

23、 钢筋(管)混凝土拱架按结构形式可分为(　　)。

A.排架式

B.土牛胎式

C.扇架式

D.叠桁式

E.直拉式

24、 桥梁分类的方式很多，按受力特点可分为(　　)。

A.悬索桥

B.高架桥

C.刚架桥

D.拱式桥

E.梁式桥

25、 符合排水处理厂联机运行要求的包括(　　)。

A.全厂联机运行应不少于12h

B.先采用手工操作，处理构筑物和设备全部运转正常后，方可转入自动控制运行

C.按工艺流程各构筑物逐个通水连机试运行正常

D.监测并记录各构筑物运行情况和运行数据

E.全厂联机试运行、协联运行正常

26、 与工民建、公路、铁路、水利等相近专业工程相比，市政公用工程具有(　　)等属性。

A.与城市环境协调

B.施工场地限定严格

C.工期紧

D.环保与文明施工要求高

E.施工方法和施工工艺具有严格性

27、根据我国目前研究成果，再生剂的推荐都包括(　　)。

A.薄膜烘箱试验黏度比小于3

B.30℃表面张力大于36×10-3N/m

C.0.01～20Pa?s

D.25℃复合流动度大于0.90

E.芳香酚含量大于30%

28、 根据《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299)的规定，盾构掘进速度应与地表控制的(　　)等相协调。

A.隆陷值

B.进出土量

C.正面土压平衡调整值

D.同步注浆

E.侧面土压平衡调整值

29、 箱涵在穿越铁路、道路、桥涵和管线等结构物时应采取的安全防护措施有(　　)。

A.大型箱涵，可采用调轨梁，或轨束梁的加固法

B.小型箱涵，可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁或钢板脱壳法

C.设置施工警戒区域护栏和警示装置，设置专人值守

D.限制铁路列车通过施工区域的速度，限制或疏导路面交通

E.加强施工过程的地面、地上构筑物、地下管线的安全监测，及时反馈，指导施工

30、 落叶乔木在非适宜季节移植应采取的技术措施包括(　　)等。

A.提前疏枝

B.环状断根

C.带土球起苗

D.摘去部分叶片

E.在适宜季节起苗用容器假植

三、案例分析题(共5题，共120分。请根据背景资料，按要求作答)

31、(一)

某城市给水工程项目，该工程项目属大中型工程项目，施工之前，项目监理机构编制了施工组织设计，设计单位组织有关单位对施工图设计会审，施工单位作了技术交底，建设单位对施工单位进行了施工技术交底。

在施工过程中，监理单位及时编制了施工技术文件，并按《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328)的要求进行归档。

【问题】

1.市政基础设施工程施工技术文件包括哪些内容?

2.逐一指出背景材料中的不妥之处，并改正。

3.市政基础设施工程施工技术文件应由谁在什么时间报当地城建档案管理机构归档?

32、(三)

某施工单位承接了一项市政排水管道工程，基槽采用明挖法放坡开挖施工，宽度为6.5m，开挖深度为5m，场地内地下水位位于地表下1m，施工单位拟采用单排井点降水，井点的布置方式和降深等示意图如图1、图2所示。

施工单位组织基槽开挖、管道安装和土方回填三个施工队流水作业，并划分了三个施工段，根据合同工期要求绘制网络进度图如图3所示。

【问题】

1.指出降水井点布置的不妥之处，并写出正确的做法。

2.降水深度是否妥当，如不妥，请改正。

3.网络进度图上有两个不符合逻辑的地方，请在图上用虚线画出虚工作，让逻辑更合理。

4.计算本工程的总工期，并指出关键线路。

33、(二)

某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为长8m，宽6m，高3m，梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度30m，支架高20m。

桩身混凝土浇筑前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑，导管埋深保持在0.5～1.0m。浇筑过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中，施工单位采取了以下措施。

(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施：

1)混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;

2)根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护;

3)按规定在混凝土中适量埋入大石块。

(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备，并立即投入使用。

(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。

【问题】

1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题，并给出正确做法。

2.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处，并改正。

3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。

4.施工单位使用张拉设备的方法是否正确?说明理由。

5.关于支架还应进行哪些方面的验算?

34、(五)

某桥梁工程施工前，施工单位了解了工程地点的地形、工程地质、水文地质和水文条件，掌握了地基土壤种类及其物理力学性质、各层土的厚度及标志、周围地区地下水位和地面排水情况，并办理了设计提供的控制桩的交接手续。

施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制，编制了施工组织设计和施工方案。

施工各阶段由施工单位编制的施工技术文件严格按有关法规规定签字、盖章后，由建设单位与施工单位分别保存。

【问题】

1.对设计提供的控制桩，应由谁组织办理交接桩手续?

2.桥梁工程前期质量控制应做好哪些工作?

3.施工组织设计的编制应依据什么?

4.施工组织设计的核心部分是什么?

5. 施工方案主要包括哪些方面的内容?

6.市政基础设施工程施工技术文件应按什么样的方法进行管理?

35、(四)

某燃气管道工程管沟敷设施工，管线全长3.5km，钢管公称直径400mm，管壁厚8mm，管道支架立柱为槽钢焊接，槽钢厚8mm，角板厚10mm。设计要求焊缝厚度不得小于管道及连接件的最小值。总承包单位负责管道结构、固定支架及导向支架立柱的施工，热机安装分包给专业公司。

总承包单位在固定支架施工时，对妨碍其施工的顶、底板的钢筋截断后浇筑混凝土。

热机安装单位的6名焊工同时进行焊接作业，其中焊工甲和焊工乙一个组，二人均具有省质量技术监督局颁发的特种作业设备人员证，并进行了焊前培训和安全技术交底。焊工甲负责管道的点固焊、打底焊及固定支架的焊接，焊工乙负责管道的填充焊及盖面焊。

热机安装单位质检人员根据焊工水平和焊接部位按比例要求选取焊口，进行射线探伤抽检，检查发现焊工甲和焊工乙合作焊接的焊缝有两处不合格。经一次返修后复检合格。对焊工甲负责施焊的固定支架角板连接焊缝厚度进行检查时，发现固定支架角板与挡板焊接处焊缝厚度最大为6mm，角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm。

【问题】

1.总承包单位对顶、底板钢筋截断处理不妥，请给出正确做法。

2.进入现场施焊的焊工甲、乙应具备哪些条件?

3.质检人员选取抽检焊口有何不妥?请指出正确做法。

4.根据背景资料，焊缝返修合格后，对焊工甲和焊工乙合作焊接的其余焊缝应该如何处理?请说明。

5.指出背景资料中角板安装焊缝不符合要求之处，并说明理由。